# Применение методов искусственного интеллекта для детекции радиосигналов БПЛА на базе SDR

## 1. Постановка задачи и обоснование применения ИИ

Цель исследования: обеспечить раннее обнаружение беспилотных летательных аппаратов по их радиоизлучению с использованием доступной SDR платформы HackRF One.

Проблема классических подходов РТР состоит в следующем: контроль фиксированных полос и статические пороги не учитывают нестационарность радиочастотной обстановки, приводят к пропускам целей или избытку ложных срабатываний, а перенастройка под новые типы БПЛА трудоемка. Методы искусственного интеллекта обучаются на реальных примерах эфира, улавливают устойчивые паттерны в условиях помех и позволяют адаптировать порог решения к текущему уровню шума. Это снижает долю ложных тревог при сохранении чувствительности детектора.

## 2. Набор данных и предобработка

Исходные данные представляют собой длинные одномерные временные ряды из CSV файлов с двумя классами: фон 0 и наличие радиосигнала БПЛА 1. Мониторинг ориентирован на практические диапазоны управления БПЛА: 200–1100 МГц, 2300–2600 МГц, 3000–3500 МГц.

Предобработка реализована по конвейеру из ноутбука подготовки данных:

- Приведение длины. Для единообразия входов выбирается целевая длина окна по моде наблюдаемых длин, далее ряд центрированно обрезается или дополняется до фиксированного размера. Это обеспечивает совместимость с нейронной сетью и признаковыми методами.

- Очистка. Удаляются пустые токены, строки с некорректными значениями пропускаются, данные приводятся к float32.

- Сглаживание. Применяется фильтр Savitzky–Golay с небольшим окном для подавления мелкого шума без заметного искажения огибающих и энергетики сигнала.

- Разбиение. Формируются обучающая, валидационная и тестовая выборки с сохранением долей классов. При малом объеме данных оправдана кросс валидация.

- Аугментация. Для повышения обобщаемости точечно используются слабые искажения: добавление шума, амплитудный дрейф, циклические сдвиги, локальные варпы.

## 3. Модели и обоснование выбора

Используется двухканальная схема, объединяющая нейросетевую и признаковую ветки. Такое объединение повышает устойчивость к вариациям эфира и уменьшает риск систематических ошибок одной модели.

- Свёрточная нейронная сеть для 1D сигналов.
Вход формируется даунсэмплингом сглаженного окна с шагом, уменьшающим размерность до 1024 отсчетов. Архитектура включает три блока Conv1d с последующим MaxPool, глобальное усреднение по времени и полносвязную часть с регуляризацией. Выбор 1D CNN обусловлен способностью автоматически извлекать локальные временно частотные признаки и инвариантностью к сдвигу по времени за счет глобального усреднения. Модель вычислительно экономична и пригодна для тактического применения.

- Градиентный бустинг над компактными признаками.
Формируется интерпретируемый вектор признаков: базовые статистики, энергетика, показатели асимметрии и эксцесса, локальные характеристики центральной и краевых частей окна, счетчики резких перепадов, а также простые спектральные признаки по модулю БПФ. Градиентный бустинг устойчив на небольших выборках, предоставляет прозрачную важность признаков и служит независимым каналом принятия решения.

Интеграция решений. Обе модели выдают вероятность принадлежности к классу 1. Итоговый порог выбирается по валидационной выборке с учетом целевых требований по TPR и FPR. Для повышения надежности допускается ансамблирование вероятностей с адаптацией порога под текущий шумовой фон.

## 3.1. Подробное описание решения и его обоснование

### Архитектура ПАК

Аппаратная часть. SDR HackRF One (100 Гц–6 ГГц) с универсальной штыревой или направленной антенной; ноутбук/встроенный ПК. Такой состав минимизирует стоимость и массу, обеспечивая необходимое перекрытие практических диапазонов управления БПЛА.

Программная часть (модули). (1) Приём и буферизация окон сигнала; (2) предобработка (очистка, выравнивание длины, сглаживание, нормализация); (3) детекция кандидатов по энергии/пикам спектра; (4) ИИ-классификация (две независимые модели); (5) адаптивный порог и решение; (6) логирование и оповещение.

### Алгоритм работы

- Сканирование полос. ПАК циклически прослушивает диапазоны 200–1100, 2300–2600 и 3000–3500 МГц. Для каждой полосы собирается окно фиксированной длины (выбрано по моде реальных записей), что обеспечивает совместимость с моделями.

- Предобработка. Удаление пустых токенов, приведение к float32, центрированная обрезка/дополнение до целевой длины (исключает систематический сдвиг информации к краям), сглаживание Savitzky–Golay для подавления высокочастотного шума без искажения огибающей. При необходимости выполняется по-сигнальная нормализация (например, (x − median)/MAD).

- Детекция кандидатов. На спектре окна (быстрая БПФ) выделяются частотные области с превышением локального адаптивного порога; для каждой области формируется временное подокно для ИИ-проверки. Этот шаг разгружает модели и снижает частоту ложных срабатываний.

- ИИ-инференс (две ветки).

  - 1D-CNN: вход — сглаженное окно, даунсэмплированное до длины 1024 (с антиалиасом). Архитектура из трёх блоков Conv1d+MaxPool и AdaptiveAvgPool1d(1) обеспечивает извлечение локально-частотных паттернов и инвариантность к временному сдвигу, что важно при неопределённом моменте появления сигнала. Dropout и компактная полносвязная часть делают модель вычислительно лёгкой для тактического применения.

  - XGBoost по признакам: формируются интерпретируемые признаки (статистики, энергия, «центр/края», счётчик резких перепадов, простые спектральные показатели). Бустинг устойчив на небольших и неоднородных выборках и позволяет анализировать важность признаков.

- Сведение решений. Обе модели возвращают вероятность класса «сигнал БПЛА». Итог вычисляется ансамблем: усреднение вероятностей или правило AND/OR в зависимости от целевых требований (максимум чувствительности или минимум ложных). Порог калибруется по валидации (ROC/Youden) и может адаптироваться к текущему уровню шума.

- Оповещение и журнал. Для каждого события фиксируются частота, уровень, вероятность, полоса, время. Это обеспечивает трассируемость, последующий анализ и дообучение.

### Обоснование проектных решений

- Почему SDR HackRF One. Обеспечивает необходимое частотное покрытие при низкой стоимости и массо-габаритах; легко интегрируется с открытым ПО и поддерживает быструю смену полос наблюдения.

- Почему фиксированное окно и центрирование. Нейросетям и бустингу требуется стабильный размер входа; центрированная обрезка/дополнение сохраняет информативные центральные фрагменты и снижает смещение признаков на краях.

- Почему Savitzky–Golay. В отличие от простого скользящего среднего сохраняет форму пиков и огибающую сигнала, что критично для детекции управляющих каналов на фоне помех.

- Почему 1D-CNN, а не спектрограмма+2D-CNN. 1D-подход сокращает вычисления и объём памяти, упрощает внедрение на переносимых платформах. AdaptiveAvgPool1d делает модель устойчивой к временному сдвигу, что важно при неизвестном времени прихода сигнала.

- Почему XGBoost в паре с CNN. Независимая признаковая ветка повышает устойчивость ко вневыборочным шумам и даёт интерпретируемость. Ансамбль снижает коррелированные ошибки одной модели и позволяет тонко настраивать TPR/FPR под сценарий применения.

- Почему адаптивный порог. Уровень шума меняется от локации к локации; адаптация порога по оценке фона уменьшает ложные тревоги без ухудшения чувствительности.

### Вычислительные требования и задержка

Даунсэмплинг до 1024 отсчётов и компактная CNN обеспечивают инференс за миллисекунды на CPU ноутбука; бустинг вычисляется ещё быстрее. Это удовлетворяет требованиям раннего оповещения на тактическом уровне. Память и энергопотребление невысоки, что позволяет длительную автономную работу.

### Ограничения и пути развития

Ограничения: всенаправленная антенна ограничивает дальность; без полосовых фильтров часть внеполосных помех попадает в окно; переносимость порогов требует калибровки. Развитие: направленные/секторные антенны, полосовые фильтры, кросс-локационная калибровка порогов по ROC, сетевая фузия нескольких ПАК и онлайн-адаптация моделей под текущий фон.

## 4. Протокол оценки и метрики

Оценка проводится на отложенной тестовой выборке, не использованной при обучении и подборе гиперпараметров. Используются метрики Accuracy, ROC AUC, PR AUC и F1, а также пара TPR и FPR при операционном пороге. В качестве базовой линии рассматривается пороговый детектор по уровню или по пикам спектра при равных условиях предобработки. Для воспроизводимости фиксируются параметры фильтра сглаживания, шаг даунсэмплинга, архитектура CNN, перечень признаков бустинга и примененный порог решения.

Итоговые метрики подставляются из результатов финального прогона обучающих ноутбуков. При необходимости проводится кросс валидация для усреднения по разбиениям.

## 5. Вывод

Предложенный программно аппаратный комплекс на базе SDR и двухканальной ИИ детекции обеспечивает адаптивное обнаружение радиоизлучений БПЛА в практических диапазонах управления и демонстрирует превосходство над простой пороговой схемой по интегральным метрикам качества. Модульная архитектура упрощает перенос между локациями, а использование доступного оборудования делает решение применимым на тактическом уровне. В дальнейшем планируется интеграция направленных антенн и полосовых фильтров, калибровка порогов по ROC под конкретные сценарии применения и сетевая фузия нескольких ПАК для повышения дальности и устойчивости.